IoT alkalmazások fejlesztése

Beadandó feladat

Automata macska etető

Kelemen Márton

ILA08S

Üzemmérnök-informatikus szak

4. félév

2025

Tartalomjegyzék

FELADAT LEÍRÁSA	3

FELHASZNÁLT ALKATRÉSZEK	3

KAPCSOLATI LEÍRÁS	4

FORRÁSKÓD	5

FELADAT KÉSZÍTÉSE KÖZBEN FELMERÜLT PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK	7

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK	7

Feladat leírása

Egy macska táp adagoló eszköz megtervezése, amely időzítetten működésbe lép. Manuális működés lehetőségének megteremtése. A feladat főbb szempontjai közé tartozik az alkatrészek összeköttetésének megtervezése, az Arduino felprogramozása és végül a tesztelés.

Felhasznált alkatrészek

| Alkatrész neve | Mértéke/Típusa | Szerepe |
| --- | --- | --- |
| Breadboard |  | A kapcsolásban az összeköttetést teszi lehetővé. NYÁK panel helyettesítés, prototípus lévén. |
| Arduino | UNO | Mikroprocesszor, amely lehetővé fogja tenni nekünk a működést. |
| Mikroszervo | SG90 | A nyílást fogja nyitni/zárni a megfelelő időközönként. |
| LED | Vörös | Működést jelző indikátor. |
| Ellenállás | 220 Ohm | LED feszültség stabilizátor |
| Nyomógomb |  | Manuális működést lehetővé tévő alkatrész |
| Vezetékek |  | A kapcsolás létrehozására |

Kapcsolati leírás

Az Arduinotól kezdve építettem fel a kapcsolást, mint áramforrás. Az 5V-os és GND PIN-t a Breadboardra a megfelelő helyre rá kötöttem, hogy meglegyen az áramkör alapja.

Ezután a mikroszervóval folytattam a kiépítést, melynek 3 csatlakozási pontja van: az 5V-os bemenet(piros), a földelés(fekete) és a jelet feldolgozó egység(narancs) amely a 9-es PIN-re kapott beosztást.

A nyomógomb a 2-es lábra lett kiosztva, majd rá kötve a GND-re

Végül a működést jelző LED maradt utoljára, amelyet a 7-es lábra kötöttem az anód részét, a katód részére stabilizátornak lett helyezve a 220 Ohmos ellenállás és úgy tér vissza a GND-re.

Forráskód

// C++ code // #include <Servo.h> Servo eteto; const int SERVO_PIN = 9; const int LED_PIN = 7; const int BTN_PIN = 2; // Most a demóhoz 10 mp-t állítok be. const unsigned long ETETESI_IDOKOZ = 10000UL; unsigned long elozoEtetes = 0; void etetes() { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); eteto.write(180); delay(1000); eteto.write(0); delay(500); digitalWrite(LED_PIN, LOW); } void setup() { eteto.attach(SERVO_PIN); pinMode(LED_PIN, OUTPUT); pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); eteto.write(0); digitalWrite(LED_PIN, LOW); } void loop() { unsigned long most = millis(); // automata etetés if (most - elozoEtetes >= ETETESI_IDOKOZ) { elozoEtetes = most; etetes(); } // manuális etetés if (digitalRead(BTN_PIN) == LOW) { etetes(); delay(2000); //ne etessen folyamatosan nyomva tartásra } }

Felmerült problémák:

- Manuális etetés folyamatosan adagolt a programkód ellenére, így a delay parancsot megnövelt időegységgel módosítani kellett

- A LED nem működött működés közben. Kiderült, hogy a breadboardon vezetékelési hibát vétettem, így módosítva lett.

Fejlesztési lehetőségek

A feladat során a következő fejlesztési lehetőségek lehetnek:

Időzítőt óra egységgel helyettesíteni a pontos időbeli működésbe lépéshez, előre beállított időpontokban.

Kijelző panel lehetősége

Kamera beépítése a működés és a kisállat jólététnek ellenőrzésére